# Классификация опасных грузов и их характеристики

1.1. Настоящие Правила устанавливают на территории Российской Федерации порядок перевозки опасных грузов автомобильным транспортом по улицам городов и населенных пунктов, автомобильным дорогам общего пользования, а также ведомственным и частным дорогам, не закрытым для общего пользования, вне зависимости от принадлежности опасных грузов и транспортных средств, перевозящих эти грузы, и обязательны для всех организаций, а также индивидуальных предпринимателей.

1.2. Действия Правил не распространяются на:

- технологические перемещения опасных грузов автомобильным транспортом внутри территории организаций, на которых осуществляется их производство, переработка, хранение, применение или уничтожение, если такие перемещения осуществляются без выхода на автомобильные дороги общего пользования, а также улицы городов и населенных пунктов, ведомственные дороги, разрешающие движение транспортных средств общего пользования,

- перевозки отдельных видов опасных грузов автотранспортными средствами, принадлежащими вооруженным силам, органам государственной безопасности и внутренних дел,

- перевозки ограниченного количества опасных веществ на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку не опасного груза.

1.3. Международные перевозки опасных грузов, в том числе экспортно-импортные и транзитные перевозки опасных грузов по территории Российской Федерации, осуществляются с соблюдением норм и правил, установленных международными конвенциями и межправительственными соглашениями, участницей которых является Российская Федерация При осуществлении международных перевозок опасных отходов рекомендуется руководствоваться требованиями LБазельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалении¦ от 22 марта 1989 г.

1.4. В целях настоящих правил к опасным грузам относятся любые вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

1.5. Опасные грузы по требованиям ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов - «ДОПОГ» (Дорожные перевозки опасных грузов) распределяются на следующие классы:

- Класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ);

- Класс 2 - газы, сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;

- Класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);

- Класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), самовозгорающиеся вещества (СВ); вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой;

- Класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП);

- Класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ);

- Класс 7 - радиоактивные материалы (РМ);

- Класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК);

- Класс 9 - прочие опасные вещества.

Опасные грузы каждого класса в соответствии с их физико-химическими свойствами, видами и степенью опасности при транспортировании разделяются на подклассы, категории и группы, по ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка»:

- КЛАСС 1 - взрывчатые материалы, которые по своим свойствам могут взрываться, вызывать пожар с взрывчатым действием, а также устройства, содержащие взрывчатые вещества и средства взрывания, предназначенные для производства пиротехнического эффекта;

  - подкласс 1.1 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия с опасностью взрыва массой, когда взрыв мгновенно охватывает весь груз;

  - подкласс 1.2 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия, не взрывающиеся массой;

  - подкласс 1.3 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия, обладающие опасностью загорания с незначительным взрывчатым действием или без него;

  - подкласс 1.4 - взрывчатые и пиротехнические вещества и изделия, представляющие незначительную опасность взрыва во время транспортировки только в случае воспламенения или инициирования, не дающие разрушения устройств и упаковок;

  - подкласс 1.5 - взрывчатые вещества с опасностью взрыва массой, которые настолько нечувствительны, что при транспортировании инициирование или переход от горения к детонации маловероятны;

  - подкласс 1.6 - изделия, содержащие исключительно нечувствительные к детонации вещества, не взрывающиеся массой и характеризующиеся низкой вероятностью случайного инициирования;

- КЛАСС 2 - газы сжатые, сжиженные охлаждением и растворенные под давлением, отвечающие хотя бы одному из следующих условий:

  - абсолютное давление паров при температуре 50С равно или выше 3 кгс/смЧЗОО кПа);

  - критическая температура ниже 50С. По физическому состоянию газы делятся на:

  - сжатые, критическая температура которых ниже -10С;

  - сжиженные, критическая температура которых равна или выше -10С, но ниже 70С;

  - сжиженные, критическая температура которых равна или выше 70С;

  - растворенные под давлением;

  - сжиженные переохлаждением;

  - аэрозоли и сжатые газы, попадающие под действие специальных предписаний.

  - подкласс 2.1 - невоспламеняющиеся газы;

  - подкласс 2.2 - невоспламеняющиеся ядовитые газы;

  - подкласс 2.3 - легковоспламеняющиеся газы;

  - подкласс 2.4 - легковоспламеняющиеся ядовитые газы;

  - подкласс 2.5 - химически неустойчивые;

  - подкласс 2.6 - химически неустойчивые ядовитые.

- КЛАСС 3 - легковоспламеняющиеся жидкости, смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющиеся пары, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле 61С и ниже;

  - подкласс 3.1 - легковоспламеняющиеся жидкости с низкой температурой вспышки и жидкости, имеющие температуру вспышки в закрытом тигле ниже минус 18С или имеющие температуру вспышки в сочетании с другими опасными свойствами, кроме легковоспламеняемости;

  - подкласс 3.2 - легковоспламеняющиеся жидкости со средней температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки в закрытом тигле от минус 18 до плюс 23С;

  - подкласс 3.3 - лекговоспламеняющиеся жидкости с высокой температурой вспышки - жидкости с температурой вспышки от 23 до 61С включительно в закрытом тигле.

- КЛАСС 4 - легковоспламеняющиеся вещества и материалы (кроме классифицированных как взрывчатые), способные во время перевозки легко загораться от внешних источников воспламенения, в результате трения, поглощения влаги, самопроизвольных химических превращений, а также при нагревании;

  - подкласс 4.1 - легковоспламеняющиеся твердью вещества, способные легко воспламеняться от кратковременного воздействия внешних источников воспламенения (искры, пламени или трения) и активно гореть;

  - подкласс 4.2 - самовоспламеняющиеся вещества, которые в обычных условиях транспортирования могут самопроизвольно нагреваться и воспламеняться;

  - подкласс 4.3 - вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой.

- КЛАСС 5 - окисляющие вещества и органические пероксиды, которые способны легко выделять кислород, поддерживать горение, а также могут, в соответствующих условиях или в смеси с другими веществами, вызвать самовоспламенение и взрыв;

  - подкласс 5.1 - окисляющие вещества, которые сами по себе не горючи, но способствуют легкой воспламеняемости других веществ и выделяют кислород при горении, тем самым увеличивая интенсивность огня;

  - подкласс 5.2 - органические пероксиды, которые в большинстве случаев горючи, могут действовать как окисляющие вещества и опасно взаимодействовать с другими веществами. Многие из них легко загораются и чувствительны к удару и трению.

- КЛАСС 6 - ядовитые и инфекционные вещества, способные вызывать смерть, отравление или заболевание при попадании внутрь организма или при соприкосновении с кожей и слизистой оболочкой;

  - подкласс 6.1 - ядовитые (токсичные) вещества, способные вызвать отравление при вдыхании (паров, пыли), попадании внутрь или контакте с кожей;

  - подкласс 6.2 - вещества и материалы, содержащие болезнетворные микроорганизмы, опасные для людей и животных.

- КЛАСС 7 - радиоактивные вещества с удельной активностью более 70 кБк/кг (2 нКи/г).

- КЛАСС 8 - едкие и коррозионные вещества, которые вызывают повреждение кожи, поражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, коррозию металлов и повреждения транспортных средств, сооружений или грузов, а также могут вызывать пожар при взаимодействии с органическими материалами или некоторыми химическими веществами;

  - подкласс 8.1 - кислоты,

  - подкласс 8.2 - щелочи;

  - подкласс 8.3 - разные едкие и коррозионные вещества.

- КЛАСС 9 - вещества с относительно низкой опасностью при транспортировании, не отнесенные ни к одному из предыдущих классов, но требующих применения к ним определенных правил перевозки и хранения;

  - подкласс 9.1 - твердые и жидкие горючие вещества и материалы, которые по своим свойствам не относятся к 3 и 4-му классам, но при определенных условиях могут быть опасными в пожарном отношении (горючие жидкости с температурой вспышки от +61 C до +100 C в закрытом сосуде, волокна и другие аналогичные материалы);

  - подкласс 9.2 - вещества, становящиеся едкими и коррозионными при определенных условиях.

К опасным грузам, требующим особых мер предосторожности при перевозке, относятся вещества и материалы с физико-химическими свойствами высокой степени опасности по ГОСТ 19433-88, далее по тексту "особо опасные грузы":

- Взрывчатые вещества класса 1, кроме подклассов 1.4, 1.5 и 1.6;

- Радиоактивные вещества класса 7;

- Не воспламеняющиеся неядовитые газы окисляющие;

- Ядовитые газы окисляющие;

- Ядовитые газы окисляющие, едкие и (или) коррозионные; 6. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18С ядовитые;

- Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки менее минус 18С едкие и (или) коррозионные;

- Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от минус 18С до плюс 23С едкие и (или) коррозионные;

- Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки от минус 18С до плюс 23С ядовитые, едкие и (или) коррозионные;

- Легковоспламеняющиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные;

- Легковоспламеняющиеся твердые вещества саморазлагающиеся при температуре не более 50С с опасностью разрыва упаковки;

- Самовозгорающиеся твердые вещества ядовитые;

- Самовозгорающиеся твердые вещества едкие и (или) коррозионные;

- Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, легковоспламеняющиеся;

- Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, Самовозгорающиеся и ядовитые;

- Вещества, выделяющие горючие газы при взаимодействии с водой, легковоспламеняющиеся, едкие и (или) коррозионные;

- Окисляющие вещества ядовитые, едкие и (или) коррозионные;

- Органические пероксиды взрывоопасные, саморазлагающиеся при температуре не более 50С;

- Органические пероксиды саморазлагающиеся при температуре более 50С;

- Органические пероксиды взрывоопасные;

- Органические пероксиды без дополнительного вида опасности;

- Органические пероксиды едкие для глаз;

- Органические пероксиды легковоспламеняющиеся;

- Органические пероксиды легковоспламеняющиеся, едкие для глаз;

- Ядовитые вещества, летучие без дополнительного вида опасности;

- Ядовитые вещества, летучие легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не более 23С;

- Ядовитые вещества, летучие легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки больше 23С, но не более 6ГС;

- Ядовитые вещества, летучие едкие и (или) коррозионные;

- Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами ядовитые и окисляющие;

- Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами, окисляющие;

- Едкие и (или) коррозионные, обладающие кислотными свойствами, ядовитые;

- Едкие и (или) коррозионные, обладающие основными свойствами, легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки от 23С до 61С;

- Едкие и (или) коррозионные, обладающие основными свойствами, окисляющие;

- Едкие и (или) коррозионные разные, ядовитые и окисляющие;

- Едкие и (или) коррозионные разные, легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки не более 23С;

- Едкие и (или) коррозионные разные, легковоспламеняющиеся, с температурой вспышки от 24С до 61C;

- Едкие и (или) коррозионные разные, ядовитые.